Zamawiający: Miasto Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Nazwa zadania: Budowa Szpitala Miejskiego w Gliwicach

Etap: Dokumentacja projektowa

Opis przedmiotu zamówienia

dla zamówienia publicznego pn.:

„Budowa Szpitala Miejskiego w Gliwicach 
– dokumentacja projektowa”

Kody CPV:

71.20.00.00-0 usługi architektoniczne i podobne

71.21.00.00-3 doradcze  usługi architektoniczne

71.22.00.00-6 usługi projektowania architektonicznego

71.24.00.00-2 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71.24.80.00-8 nadzór nad projektem i dokumentacją

71.32.00.00-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.32.10.00-4 usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71.32.12.00-6 usługi projektowania systemów grzewczych

71.32.20.00-1 usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71.32.50.00-2 usługi projektowania fundamentów

71.32.70.00-6 usługi projektowania konstrukcji nośnych

71.33.20.00-4 geotechniczne usługi inżynieryjne

71.40.00.00-2 usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71.35.40.00-4 usługi sporządzania map

VER. 04

Opracował: Mariusz Komidzierski

Data opracowania: czerwiec 2019r.

Spis treści:

| Nazwa |  | Numer strony |
| --- | --- | --- |
| I. | Opis ogólny | 4 |
| 1. | Opis zawartości dokumentacji projektowej | 4 |
| 2. | Opis zamierzenia inwestycyjnego | 4 |
| 3. | Wizualizacje | 4 |
| 4. | Podstawowe obowiązki Jednostki Projektowania | 4 |
| 5. | Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko | 5 |
| II. | Opis szczegółowy | 6 |
| 1. | Przedmiot zamówienia | 6 |
| 2. | Lokalizacja inwestycji | 6 |
| 3. | Podstawowe założenia projektowe dla oddziałów/działów Szpitala Miejskiego | 7 |
| 4. | Podstawowe założenia dla układu obiektów Szpitala Miejskiego | 11 |
| 4.1 | Układ obiektów szpitalnych | 11 |
| 4.2 | Wymagania funkcjonalne budynków | 11 |
| 4.3 | Lądowisko dla śmigłowców medycznych | 12 |
| 5. | Obiekty i infrastruktura towarzysząca | 12 |
| 6. | Instalacje wewnętrzne | 13 |
| 7. | Systemy oszczędności energii | 14 |
| 8. | Technologie medyczne | 15 |
| 9. | Inne wytyczne i uwagi Zamawiającego | 16 |
| III. | Gospodarka zielenią | 17 |
| IV. | Wytyczne w zakresie zgodności przedmiotu zamówienia z ustawą Prawo Zamówień Publicznych | 17 |
| V. | Szczegółowe wymagania dotyczące formy i zakresu dokumentacji projektowej | 20 |
| 1. | Ilość i forma dokumentacji projektowej | 20 |
| 2. | Wymagania Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac projektowych | 21 |
| 3. | Opracowania wstępne niezbędne do celów projektowych | 24 |
| 4. | Inwentaryzacja | 24 |
| 5. | Mapa do celów projektowych | 25 |
| 6. | Badania geotechniczne oraz określenie warunków gruntowo – wodnych podłoża gruntowego | 25 |
| 7. | Wymagania w zakresie wykonywania projektów przebudowy sieci i urządzeń gestorów sieci, kolidujących z zagospodarowaniem terenu | 25 |
| 8. | Projekt koncepcyjny | 27 |
| 9. | Projekt budowlany | 27 |
| 10. | Projekty wykonawcze | 28 |
| 11. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych | 29 |
| 12. | Przedmiary robót | 30 |
| 13. | Kosztorysy inwestorskie | 30 |
| 14. | Wersja elektroniczna dokumentacji | 31 |
| 15. | Część formalno-prawna dokumentacji projektowej | 31 |
| VII. | Nadzór autorski | 32 |
| VIII. | Przepisy prawne | 33 |
| IX. | Załączniki | 36 |
| 1a. | Teren inwestycji w formie ortofotomapy – wydruk z MSIP Gliwice | 37 |
| 1b. | Plan istniejącej infrastruktury technicznej – wydruk z MSIP Gliwice | 39 |
| 2. | Orientacyjne zestawienie pomieszczeń szpitala | 41 |

      - Opis ogólny

  - Opis zamierzenia inwestycyjnego

Zamierzenie inwestycyjne pn. „Budowa Szpitala Miejskiego w Gliwicach” dotyczy budowy nowego wieloodziałowego obiektu szpitalnego wraz z działami diagnostyki szpitalnej i zespołem przyszpitalnych poradni specjalistycznych oraz innymi działami i obiektami towarzyszącymi wynikającymi ze specyfiki obiektu szpitalnego. Zakres zadania obejmuje również powstanie oddziału SOR 
wraz z lądowiskiem dla śmigłowców medycznych.

Uzupełnieniem podstawowego zakresu zadania jest budowa zewnętrznej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem ternu przyszpitalnego, 
w tym budowa dróg dojazdowych i parkingów, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nowej placówki medycznej.

2. Opis zawartości dokumentacji projektowej

Dokumentacja opisująca zamierzenie inwestycyjne, będąca przedmiotem niniejszego zamówienia winna składać się z:

- projektu koncepcyjnego,

- wielobranżowego projektu budowlanego,

- projektów wykonawczych (dla każdej z branż oraz dla technologii medycznej),

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiarów robót budowlanych,

- kosztorysów inwestorskich,

- części formalno-prawnej.

Szczegółowe wytyczne w tym zakresie zawarte są w punkcie V. niniejszego opracowania.

3. Wizualizacje

W ramach zadania projektowego Jednostka Projektowania zobowiązana 
jest wykonać wizualizacje obiektu Szpitala zarówno na etapie prac koncepcyjnych jak i po zakończeniu etapu projektu budowlanego. Powyższe wizualizacje 
winny uwzględniać umiejscowienia obiektu w projektowanej przestrzeni 
oraz prezentować przyjęte rozwiązania architektoniczne bryły budynku/budynków. Wizualizacje winny być przygotowane zarówno w formie planszowej jak i filmu prezentacyjnego.

Dla etapu koncepcyjnego wizualizacje winny być sporządzone dla każdego 
z wariantów odrębnie z uwzględnieniem możliwości przyszłej rozbudowy Szpitala (uwidocznienie w wizualizacjach dodatkowej bryły przyszłego budynku).

Na etapie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego Jednostka Projektowania zobowiązana jest również przygotować wizualizacje wskazanych przez Zamawiającego kluczowych pomieszczeń i oddziałów Szpitala.

4. Podstawowe obowiązki Jednostki Projektowania

Do podstawowych obowiązków Jednostki Projektowania należy:

- pozyskanie wszystkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania 
na własny koszt i we własnym zakresie, w tym:

    - aktualnej mapy do celów projektowych,

    - dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskiej,

    - dokumentacji dendrologicznej,

    - warunków technicznych gestorów sieci i zarządcy dróg publicznych,

- przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla planowanego przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego powyższej prawomocnej decyzji (jeżeli konieczne),

- wykonanie dokumentacji projektowej, w tym koncepcji projektowych,
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, o których mowa 
w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

- uzyskanie wymaganych opinii, postanowień, odstępstw od przepisów, prawomocnych pozwoleń, sprawdzeń, uzgodnień, zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia 
z Zamawiającym, Konserwatorem Miejskim, Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Katowicach, Rzeczoznawcami ppoż., sanitarno - higienicznymi, bhp i ergonomii, i innych wymaganych dla uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę,

- dokonanie uzgodnień międzybranżowych oraz koordynacji dokumentacji projektowych,

- opracowanie przedmiarów robot i kosztorysów inwestorskich,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie charakterystyki energetycznej budynku,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu i wydaniu pozwolenia 
na budowę oraz przyjęcia zgłoszeń wykonania robót budowlanych,

- reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach prowadzonych w związku 
z decyzją o zatwierdzeniu projektu i wydaniu pozwolenia na budowę 
oraz innych postępowaniach administracyjnych związanych z przedmiotową inwestycją,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w Ustawie 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i zawarta umowę.

5. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zamawiający wymaga, aby powierzchnia zabudowy dla przedsięwzięcia rozumiana jako powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane wraz z pozostałą powierzchnią przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przekroczyła 4 ha z uwagi na nakaz zawarty w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wydanym na podstawie art. 60 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dotyczący przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W przypadku przekroczenia w ramach prac projektowych ww. wskaźnika powierzchni zabudowy Jednostka Projektowania będzie zobowiązana 
do przygotowania w ramach zawartej umowy ryczałtowej dokumentów związanych z przeprowadzeniem powyższej oceny, a w szczególności:

- wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- karty informacyjnej przedsięwzięcia,

- prognozy oddziaływania na środowisko,

- raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

oraz do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

II. Opis szczegółowy

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie koncepcji projektowych Szpitala Miejskiego,

- opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do złożenia wniosków o wydanie pozwolenia na budowę i innych wymaganych przepisami zgłoszeń wykonania robót budowlanych, pozwoleń i decyzji 
oraz do zlecenia robót budowlanych dla zadania "Budowa Szpitala Miejskiego 
w Gliwicach”, złożenie w imieniu Zamawiającego właściwym organom kompletnych wniosków: o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i innych wymaganych prawem zgłoszeń wykonania robót budowlanych, pozwoleń 
oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
i udzieleniu pozwolenia na budowę i innych wymaganych prawem pozwoleń administracyjnych niezbędnych dla realizacji robót budowlanych,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.

2.  Lokalizacja inwestycji

1. Przedmiotową inwestycję planuje się zrealizować w Gliwicach na działce ewidencyjnej nr 657/2 obręb Ligota Zabrska.

Powyższa nieruchomość o powierzchni 6,2784 ha m2 posiada ograniczenia użytkowania:

- w formie użytku drogowego o powierzchni 0,4976 ha dla ul. Ceglarskiej,

- w północnej części działki nr 657/2 znajduje się chroniona prawem miejscowym zieleń wysoka,

- przez północną część działki 657/2 przebiega magistrala wodociągowa Ø 600,

które powodują, że dostępna pod zabudowę powierzchnia działki 657/2 wynosi 
ok. 4,5 ha.

Załączniki nr 1a i 1b do niniejszego „Opisu przedmiotu zamówienia” przedstawiają teren przedmiotowej inwestycji w postaci ortofotomapy oraz planu istniejącej infrastruktury technicznej (https://msip.gliwice.eu/).

  - Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej nr XLVII/1217/2006 z dnia 26.10.2006r.), zgodnie z którym m.in. maksymalna wysokość zabudowy wynosi 28 m, intensywność zabudowy – 2, zakaz zabudowy nieruchomości powyżej 70% jej ogólnej powierzchni oraz nakaz zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych tj. 4-6 miejsc parkingowych  na 10 łóżek i 20-30 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych.

  - Z uwagi na trwające prace planistyczne związane ze zmianami ww. planu zagospodarowania przestrzennego, po ich przyjęciu możliwe będzie objęcie obszarem inwestycji również działek ewidencyjnych nr: 658/2, 224 i 226 obręb Ligota Zabrska.

  - Dodatkowa rezerwę terenu inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 260 i 261 
obręb Ligota Zabrska

  - W związku z opisem zawartym w pkt 3 i 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo powiększenia obszaru objętego pracami projektowymi.

  - Działka nr 657/2 przylega bezpośrednio do ul. Kujawskiej i ul. Ceglarskiej – 
dróg publicznych, dla których zarządcą jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

3. Podstawowe założenia projektowe dla oddziałów / działów Szpitala Miejskiego

Zakres zadania projektowego obejmuje zagospodarowanie działki nr 657/2 obiektami Szpitala Miejskiego, w ramach którego przewiduje się działalność następujących oddziałów i działów szpitalnych:

- oddziały szpitalne

- oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologii (60 łóżek),

- oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii naczyń (55 łóżek),

- oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej (40 łóżek),

- oddział kardiologii z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego 
(30 łóżek),

- oddział pediatrii (25 łóżek),

- oddział chirurgii dla dzieci (15 łóżek),

- oddział okulistyki (10 łóżek),

- oddział urologii (19 łóżek),

- oddział anestezjologii i intensywnej terapii (10 łóżek),

- oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci (4 łóżka),

- oddział geriatrii (30 łóżek)

- oddział rehabilitacji (15 łóżek)

Łącznie oddziały szpitalne dla 313 łóżek.

- działy diagnostyczno - zabiegowe

- zespół bloków operacyjnych z 8 salami operacyjnymi, w tym 2 salami hybrydowymi,

- stacja dializ (24 stanowiska),

- zakład diagnostyki obrazowej (MR, TK, CTRG, USG),

- pracownia endoskopii,

- pracownia hemodynamiki i elektrofizjologii,

- laboratorium analityczne i mikrobiologiczne z Bankiem krwi,

- zakład rehabilitacji,

- pracownia kardiometrii, w tym EKG,

- izba przyjęć i SOR,

- działy wspólne:

- centralna sterylizatornia,

- centralna dezynfekatornia,

- centralny magazyn gazów medycznych,

- apteka szpitalna,

- strefa Pro Morte,

- działy administracyjno – techniczne:

- pomieszczenia administracji szpitala,

- centralna szatnia personelu medycznego,

- stołówka pracownicza,

- archiwum szpitalne,

- pomieszczenia kaplicy,

- magazyny,

- warsztaty, myjnie

- dział odbioru i dostaw zaopatrzenia zewnętrznego,

- zespól poradni przyszpitalnych:

- podstawowa opieka zdrowotna / opieka nocna i świąteczna,

- chirurgie: ogólna, dziecięca, urazowo – ortopedyczna,

- dermatologiczna,

- urologiczna,

- diabetologiczna,

- nefrologiczna,

- endokrynologiczna

- gastroenterologiczna

- kardiologiczna

- reumatologiczna,

- neurologiczna

- rehabilitacyjna,

- zdrowia psychicznego,

- okulistyczna,

- psychologiczna,

- pediatrii

- medycyna pracy

- żywienia,

- chirurgii naczyniowej.

W ramach projektowanego obiektu należy również przewidzieć:

- strefę wejścia głównego do Szpitala,

- pomieszczenia z możliwością adaptacji na centralne: kuchnie i pralnię,

- pomieszczenia komercyjne typu: bufet, sklep, apteka przyszpitalna, punkt usługowy (ksero).

Uwzględniając powyższe założenia przewidywana orientacyjna łączna powierzchnia Szpitala wynosi:

- powierzchnia netto: 32 250 m2

- powierzchnia brutto: 37 088 m2

co przedstawia poniższe zbiorcze zestawienie:

| Nazwa oddziału / działu | Powierzchnia netto [m2] |
| --- | --- |
| Oddział chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym | 1 800 |
| Oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii naczyń | 1 800 |
| Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej | 1 550 |
| Oddział kardiologii | 1 300 |
| Oddział pediatrii | 1 700 |
| Oddział chirurgii dziecięcej | 1 000 |
| Oddział okulistyki | 800 |
| Oddział urologii | 800 |
| Oddział anestezjologii i intensywnej terapii | 1 100 |
| Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci | 800 |
| Oddział geriatrii | 1 200 |
| Oddział rehabilitacji | 1 000 |
| Razem oddziały | 14 850 |
| Zespół bloków operacyjnych | 2 100 |
| Izba Przyjęć i SOR | 1 800 |
| Strefa wejścia głównego | 200 |
| Usługi komercyjne | 300 |
| Pomieszczenia administracyjne | 1 150 |
| Archiwum szpitalne | 700 |
| Pomieszczenia kaplicy | 100 |
| Szatnie personelu medycznego | 950 |
| Działy diagnostyczno – zabiegowe | 3 500 |
| Zespół poradni przyszpitalnych | 1 700 |
| Działy obsługowe szpitala | 2 350 |
| Działy techniczno – gospodarcze | 2 550 |
| Razem działy | 17 400 |
| Ogółem powierzchnia netto | 32 250 m2 |
| Ogółem powierzchnia brutto (powierzchnia netto x 1,15) | 37 088 m2 |

Powyższe zbiorcze zestawienie powierzchni uwzględnia następujące założenia wskaźnikowe:

- wskaźnikowy narzut na komunikację pionową i poziomą +25% do powierzchni użytkowej netto,

- wskaźnik na pomieszczenia pomocnicze na instalacji techniczne +10% 
do powierzchni użytkowej netto,

Zestawienie orientacyjnych powierzchni użytkowych netto przedstawione jest 
w Załączniku nr 2 do niniejszego „Opisu przedmiotu zamówienia”.

Ostateczne powierzchnie poszczególnych części Szpitala będą wynikać z koniecznych parametrów uwzględniających wszystkie niezbędne elementy jak:

  - komunikacja pozioma i pionowa obiektów szpitalnych – konieczność przyjęcia właściwych rozwiązań logistycznych, w zakresie ruchu personelu, pacjenta, materiału skażonego i sterylnego, odpadów medycznych i niemedycznych i innych uwarunkowań funkcjonalnych,

  - powiązań obiektów jw. z obiektami technicznymi, technologicznymi i innymi niezbędnymi dla funkcjonowania placówki medycznej,

  - pomieszczenia wynikające z planowanych funkcji poszczególnych kondygnacji – oddziałów szpitalnych, w tym: oddziałów łóżkowych, oraz związanych z nimi funkcji, koniecznych i niezbędnych dla funkcjonowania danego oddziału oraz funkcji pomocniczych, technicznych oraz technologicznych,

  - dodatkowe pomieszczenia pomocnicze i uzupełniające funkcją ze względu 
na prawidłowość funkcjonowania technologii oraz obowiązujące przepisy,

  - powierzchnie dodatkowej komunikacji poziomej niezbędnej ze względu 
na projektowany układ pomieszczeń i prawidłowość rozmieszczenia funkcji,

  - powierzchnie wynikająca z zaprojektowania komunikacji pionowej: klatki schodowe, windy, szachty techniczne,

  - powierzchnie niezbędne do zaprojektowania odpowiednich pomieszczeń technicznych i technologicznych,

  - powierzchnie niezbędne do wprowadzenia odpowiednich szachtow instalacyjnych 
oraz innych pomieszczeń uzupełniających,

  - inne powierzchnie i pomieszczenia niezbędne do prawidłowego i kompleksowego funkcjonowania Szpitala  - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,

i zostaną ustalone w ramach rozpatrywania i uzgadniania z odpowiednimi służbami Zamawiającego dokumentacji projektowych oraz powiązanej z nią technologii medycznej.

Zakłada się, że ww. powierzchnia nie powinna odbiegać o więcej niż 20% w dół i 10% w gorę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzgadniania powierzchni pomieszczeń funkcjonalnych w ramach powyższej tolerancji w trakcie prac projektowych. Zmiana ww. powierzchni więcej niż wskazana tolerancja wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Podstawowe założenia dla układu obiektów Szpitala Miejskiego

4.1  Układ obiektów szpitalnych

Układ obiektów szpitalnych winien obejmować:

  - budynek diagnostyczno – zabiegowy z zespołem przyjęć 
i lądowiskiem dla śmigłowców medycznych,

  - budynek łóżkowy nr 1,

  - budynek łóżkowy nr 2,

  - budynek zespołu przychodni przyszpitalnych,

  - niezbędne odrębne techniczne obiekty towarzyszące.

W ww. budynkach winny znaleźć się wszystkie wymagane zamówieniem pomieszczenia Szpitala.

4.2  Wymagania funkcjonalne budynków

a) budynek diagnostyczno – zabiegowy winien być połączony z budynkami łóżkowymi i zespołem przychodni przyszpitalnych

b) wymaga się, aby budynek diagnostyczno – zabiegowy zawierał: izbę przyjęć 
wraz z SOR, oddziały anestezjologicznie i intensywnej terapii, zespół bloków operacyjnych i działy diagnostyczne. Zespół pracowni radiologicznych winien być zlokalizowany w bezpośredniej bliskości SOR;

c) w ramach I etapu koncepcji projektowej należy dokonać analizy:

-  możliwości rozmieszczenia pomieszczeń szpitala na kondygnacjach podziemnych – przyjmuje się, iż ww. budynki będą posiadały po jednej kondygnacji podziemnej,

Analiza powinna uwzględniać m.in. możliwość zlokalizowania
na kondygnacji podziemnej m.in. pomieszczeń pracy i wykorzystanie powierzchni w tym zakresie ze wskazaniem możliwych innych rozwiązań zagospodarowania tych kondygnacji (np. parking podziemny)
z uwzględnieniem poziomu wód gruntowych i bliskości rzeki Kłodnicy,

Uwaga: dla propozycji parkingu podziemnego należy przygotować bilans kosztów związanych z jego powstaniem na kondygnacji podziemnej 
w odniesieniu do innych proponowanych funkcji kondygnacji podziemnej.

-   rodzaju lądowiska dla śmigłowców medycznych, tj. wskazania zalet i wad oraz szacunkowych kosztów dla dwóch typów lądowisk: lądowiska wyniesionego ponad dach obiektu Szpitala i lądowiska usytuowanego 
na poziomie terenu wraz z określeniem dróg transportu pacjentów 
do SOR. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru rodzaju lądowiska na etapie zatwierdzania koncepcji projektowej;

-  możliwości lokalizacji poszczególnych oddziałów i działów w budynkach szpitala z powiązaniami komunikacyjnymi z uwzględnieniem właściwych rozwiązań logistycznych, w zakresie ruchu personelu, pacjenta, materiału skażonego i sterylnego, odpadów medycznych i niemedycznych i innych uwarunkowań funkcjonalnych wynikających z technologii medycznych,

-   lokalizacji budynków pod względem istniejącego otoczenia (w tym: drogi, zakłady produkcyjne, zabudowa mieszkaniowa, zieleń, poldery), stron świata oraz infrastruktury zewnętrznej podziemnej i nadziemnej (istniejącej i projektowanej),

- lokalizacji w budynkach pomieszczeń towarzyszących (warsztaty, wózkownie, pomieszczenia z docelową funkcją kuchni i pralni) mogące stanowić uciążliwość dla pacjentów i personelu pod względem hałasu 
i zapachów,

-   lokalizacji centralnego magazynu gazów medycznych,

-  możliwości przyszłej rozbudowy Szpitala o kolejny segment/segmenty (połączenia komunikacyjne, instalacje wewnętrzne, rezerwa terenu).

4.3  Lądowisko dla śmigłowców medycznych

Przewiduje się, iż dla potrzeb ratownictwa medycznego na terenie Szpitala zostanie zlokalizowane lądowisko dla śmigłowców medycznych.

Z tego powodu należy przewidzieć jak najkrótszą drogę z lądowiska do SOR.

Dokumentacja w zakresie lądowiska winna zostać sporządzona 
w taki sposób, aby po zrealizowaniu projektu lądowisko zostało zarejestrowane do realizacji operacji w dzień i w nocy przez 7 dni w tygodniu wpisane 
do ewidencji lotnisk lądowisk prowadzonej przez Prezesa ULC oraz Instrukcji Operacyjnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego lokalizacja i warunki techniczne będą zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (tj. Dz.U. 2018 
poz. 979).

5.  Obiekty i infrastruktura towarzysząca zewnętrzna

1. W ramach prac projektowych należy uwzględnić konieczność wykonania następujących elementów:

- przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, ciepła, elektroenergetyczne, teletechniczne (internet, telefon),

- sieci infrastrukturalne (media w niezbędnym zakresie)

- stacja transformatorowa z agregatem prądotwórczym,

- centralna stacja gazów medycznych,

- wytwórnia tlenu (lokalizacja do uzgodnienia na etapie koncepcji projektowej),

- centralna stacja uzdatniania wody,

- rezerwowe źródła dostawy wody, ciepła i energii elektrycznej oraz rezerwowe przyłącze telekomunikacyjne,

- oświetlenia terenu,

oraz inne elementy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Szpitala, wynikające z obowiązujących przepisów i wymagań technicznych.

Dodatkowo dla potrzeb SOR należy przewidzieć miejsce oczekiwania karetek 
na przekazanie pacjenta wyposażone w punkt poboru tlenu.

2. Na terenie przyszpitalnym należy przewidzieć ilość miejsc parkingowych zgodną 
z wymaganiami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego 
(4-6 miejsc parkingowych na 10 łóżek i 20-30 miejsc parkingowych na 100 zatrudnionych) wraz z drogami wewnętrznymi, drogami pożarowymi 
i włączeniami do układu dróg publicznych.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego dla planowanej liczby 313 łóżek szpitalnych oraz orientacyjnej liczby 500 pracowników Szpitala wymagana jest liczba min. 225 miejsc postojowych, jednakże Jednostka Projektowania winna dokonać na I etapie koncepcji projektowej analizy faktycznie niezbędnej 
ze względów eksploatacyjnych liczby miejsc postojowych.

3. Należy wydzielić osobną drogę dojazdową z drogi publicznej do SOR.

4. Parkingi należy rozdzielić na ogólnodostępne i pracownicze z zastosowaniem szlabanów wjazdowych (dla pracowników z funkcją kontroli dostępu).

5. Teren przyszpitalny winien zostać zagospodarowany zielenią i ciągami pieszymi 
wraz z wyznaczeniem strefy rekreacyjnej – parku, wraz z jego częścią przeznaczoną dla dzieci.

6. Na terenie przyszpitalnym należy zaprojektować kryty parking rowerowy 
oraz miejsce na stację roweru metropolitalnego.

7. Należy przewidzieć ogrodzenie terenu Szpitala, wyznaczenie stref niebezpiecznych 
oraz monitoring terenu z włączeniem do miejskiej sieci monitoringu wizyjnego 
i sieci monitoringu ochrony szpitala.

6. Instalacje wewnętrzne

Obiekt Szpitala winien być wyposażony w następujące instalacje wewnętrzne:

a) instalacje sanitarne

- instalacja centralnego ogrzewania z podstawowym i rezerwowym źródłem ciepła,

- instalacja wody zimnej i ciepłej,

- instalacja wody lodowej,

- instalacja hydrantowa ppoż.,

- instalacja wentylacji i klimatyzacji,

- instalacja nawilżaczy parowych central wentylacyjnych,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- instalacja gazowa,

- instalacja AKPiA,

- instalacja ciepła technologicznego,

b) instalacje gazów medycznych (tlen, podtlenek azotu, sprężone powietrze, próżnia)

c) instalacje elektryczne

- zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne (UPS)

- rozdzielnia główna RG-NN,

- wewnętrzne linie zasilające,

- tablice rozdzielcze piętrowe,

- instalacja oświetlenia podstawowego i miejscowego,

- instalacja oświetlenia administracyjno – nocnego,

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

- instalacja oświetlenia bezpieczeństwa,

- instalacja lamp bezcieniowych,

- instalacja oświetlenia nocnego sal chorych,

- instalacja siły,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja zasilania aparatury elektromedycznej,

- instalacja napięcia separowanego,

- instalacja zasilania komputerów,

- instalacja siły wentylacji i klimatyzacji,

- instalacja BMS i automatyki HVAC,

- ochrona przeciwporażeniowa,

- ochrona przed elektrycznością statyczną,

- połączenia wyrównawcze,

- instalacja odgromowa.

d) instalacje teletechniczne

- system kontroli dostępu KD,

- system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,

- system interkomowy,

- system przyzywowy,

- system monitoringu wizyjnego CCTV,

- system monitoringu wizyjnego pacjenta,

- system zarządzania bezpieczeństwem,

- system sygnalizacji pożarowej SSP,

- dźwiękowy system ostrzegawczy DSO,

- instalacja okablowania strukturalnego OS oraz urządzenia aktywne,

- instalacja telewizji RTV,

- system powiadamiania służb,

- system zarządzania budynkiem BMS,

e) dla potrzeb stacji dializ należy przewidzieć dodatkowa stację uzdatniania wody zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7.  Systemy oszczędności energii

a). Trigeneracja

W ramach prac projektowych przy gospodarce cieplnej Szpitala należy zastosować technologię trigeneracji polegającą na kojarzonym technologicznie wytwarzaniu energii cieplnej, elektrycznej oraz chłodu użytkowego, mającym na celu zmniejszenie ilości i kosztu energii pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej 
z tych form energii odrębnie.

Z tego powodu należy rozpatrzyć budowę podstawowego i rezerwowego źródła ciepła w postaci np. kotłowni gazowej i wymiennikowi ciepła oraz sporządzić bilans ekonomiczny celem porównania ww. źródeł i wybrania bardziej ekonomicznego źródła ciepła jako podstawowego. Przewiduję się zastosowanie trigeneracji współpracującej 
z ww. źródłami.

Składowe trigeneracji:

a) agregat kogeneracyjny,

b) agregat absorpcyjny,

Przewidywane źródło ciepła na cele:

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji ciepła technologicznego na cele zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych,

- instalacji ciepła technologicznego na cele podgrzewu c.w.u..

Istnieje możliwość wykonania dodatkowego źródła ciepła na cele podgrzewu c.w.u. w postaci kolektorów słonecznych.

b). Fotowoltailka

W ramach prac projektowych należy uwzględnić zastosowanie w obiekcie instalacje fotowoltaiki.

8. Technologie medyczne

W projekcie należy uwzględnić wszystkie aspekty logicznego ruchu ludzi 
oraz transportu materiałów medycznych, technicznych i technologicznych, niezbędnych dla funkcjonowania wieloodziałowego i wielospecjalistycznego Szpitala przy uwzględnieniu następujących elementów:

- ruch pacjenta,

- ruch personelu medycznego i pomocniczego,

- ruch odwiedzającego,

- ruch materiału sterylnego,

- ruch materiału skażonego,

- ruch czystej i brudnej bielizny,

- ruch odpadów medycznych, niemedycznych, komunalnych i innych,

- ruch materiału aptecznego (materiał medyczny i leki),

- ruch wycinków międzyoperacyjnych,

- ruch dokumentacji medycznej,

- ruch posiłków (catering),

- ruch do pomieszczenia Pro Morte,

- ruch materiałów technicznych, technologicznych – wielkogabarytowych (drogi technologiczne sprzętu).

W ramach prac koncepcyjnych należy sporządzić dla powyższego schematyczny układ logistyczny dla Szpitala przy założeniu wykorzystania systemu kontroli dostępu.

Zamawiający wymaga, aby na każdym etapie prac projektowych Jednostka Projektowania zapewniła udział Technologa medycznego, a wszelkie prezentowane przez Jednostkę Projektowania opracowania koncepcyjne i projektowe winny być potwierdzane jego pozytywną opinią.

9. Inne wytyczne i uwagi Zamawiającego

a) W ramach prac projektowych Jednostka Projektowania winna przygotować projekty wnętrz pomieszczeń szpitala ze szczegółowym opisem zastosowanych rozwiązań / technologii wykończeniowych i kolorystyką oraz sporządzić karty pomieszczeń 
z opisem m.in. sposobu wykończenia ścian, sufitów i podłóg, zabudowanym wyposażeniem stałym i ruchomym. kolorystyką. Kolorystyka i wystrój sal podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

b) Należy przewidzieć montaż sprzętu i wyposażenia technicznego, wymaganego - montowanego na etapie budowy, który winien być dokładnie określony, 
za pomocą parametrów technicznych, na etapie wykonywania dokumentacji technicznej w zakresie co najmniej:

- elementów komunikacji pionowej: dźwig towarowy, dźwig osobowołożkowy, 
wraz z automatyką (w zakresie kontroli dostępności oraz zabezpieczenia ppoż.),

- elementów oświetlenia wbudowanego,

- elementów wyposażenia technicznego obiektu związanego z prowadzeniem 
i użytkowaniem wszystkich instalacji (w tym: centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne i inne),

- elementów ochrony pożarowej (w tym: hydranty wbudowane),

- elementów instalacji niskoprądowych (w tym: centrale pożarowe, monitoring, wyposażenie stolarki drzwiowej w niezbędne elementy instalacji i automatyki 
jw. – kontrola dostępu, siłowniki, czujki ruchu, itp.)

oraz innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szpitala.

c) Należy przewidzieć możliwość transportu i montaż sprzętu i wyposażenia technologicznego medycznego, wymaganego, który winien być dokładnie określony, za pomocą parametrów technicznych, na etapie wykonywania dokumentacji technicznej ze wskazaniem co najmniej 2 jego producentów spełniających stawiane w projekcie warunki, w tym medycznego wyposażenia montowanego i niemontowanego oraz wyposażenia i biurowego i inne. 
W ramach realizacji zadania nie przewiduje się dostawy sprzętu niemontowanego jednak w projektach należy uwzględnić możliwość jego późniejszego ustawienia 
i podłączenia do wymaganych instalacji.

d) Dokumentacja projektowa winna zawierać projekt informacji wizualnej 
dla całego kompleksu szpitalnego zarówno dla stref wewnętrznych jak i terenów zewnętrznych.

e) Brak wskazania w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia elementów, 
których wykonanie jest niezbędne z uwagi na wymagania obowiązujących przepisów albo potrzeby pełnej funkcjonalności obiektu, nie zwalnia Jednostki Projektowania z uwzględnienia tych elementów w swoim zakresie prac w ramach wynagrodzenia umownego.

f) Na etapie tworzenia koncepcji oraz dokumentacji projektowej dopuszcza się wprowadzanie zmian do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, jednakże muszą one zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

g) W projekcie należy uwzględnić dostosowanie do korzystania z projektowanych przestrzeni publicznych przez osoby niepełnosprawne, tj. tzw. Projektowanie Uniwersalne.

h) Stołówkę pracowniczą należy zaprojektować w odniesieniu do przewidywanej wielkości zatrudnienia w Szpitalu, tj. ok. 500 osób, biorąc przy tym pod uwagę brak równoczesności pracy pracowników Szpitala.

i) Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę możliwości komercyjnego wykorzystywania części Szpitala.

III.  Gospodarka zielenią

Zakres opracowania projektowego winien obejmować:

- inwentaryzację zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi,

- plan wycinki kolidujących z inwestycją drzew i krzewów,

- projekt zieleni wysokiej, średniej i niskiej, w tym projekt nasadzeń zastępczych,

i być kompletny dla złożenia wniosku o wycinkę drzew i krzewów.

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania projektowe w jak największym możliwym stopniu ograniczały konieczności dokonywania wycinek drzew i krzewów.

Projekt nasadzeń zastępczych powinien zawierać:

- lokalizację nowych nasadzeń na terenie inwestycji (lub w przypadku braku możliwości lokalizacji nowego zadrzewienia na terenie inwestycji - na innej działce wskazanej przez Zamawiającego) w ilości co najmniej takiej samej
jak ilość drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki,

- dobór nowych nasadzeń o wartości przyrodniczej co najmniej takiej samej jak zieleni przeznaczonej do wycinki, ze wskazaniem wymogów dla materiału nasadzeniowego (np. gatunek, wysokości lub średnicy pnia na wskazanej wysokości),

- wytyczne pielęgnacji nowych nasadzeń wraz ze wskazaniem zabiegów pielęgnacyjnych niezbędnych do utrzymania żywotności nowych nasadzeń.

Powyższy zakres należy przedstawić graficznie na mapie do celów projektowych z naniesionymi granicami i numerami działek ewidencyjnych oraz planem zagospodarowania dla nowoprojektowanych obiektów.

W przypadku, gdyby organ wydający zgodę na usuniecie drzew i krzewów wydał decyzję zawierającą inne warunki niż zapisy w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, Jednostka Projektowania dostosuje dokumentację do warunków wydanej decyzji w zakresie,  w którym zapisy niniejszego opisu nie będą pokrywać się z warunkami decyzji administracyjnej.

IV.  Wytyczne w zakresie zgodności przedmiotu zamówienia z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

W dokumentacji projektowej nie można opisywać robót budowlanych 
(w tym materiałów, technologii i urządzeń do ich prawidłowego wykonania) 
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Zamawiający wymaga, aby Jednostka Projektowania dla każdych ze wskazanych 
w dokumentacji projektowej materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia wskazała co najmniej dwóch producentów z określeniem parametrów równoważności materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia.

W dokumentacji projektowej przedmiot zamówienia należy opisać w jeden 
z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

      - przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry 
są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

      - przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

        - Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

        - norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

        - europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny,  w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 
do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

        - wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie 
z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG 
oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE 
i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

        - norm międzynarodowych,

        - specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną 
w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

        - innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

      - przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2), 
oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;

      - przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności 
lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności 
lub funkcjonalności.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2), przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

- Polskie Normy;

- polskie aprobaty techniczne;

- polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń 
i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

- krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa powyżej, Jednostka Projektowania jest obowiązana wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

W dokumentacji projektowej należy określić  wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, 
w szczególności:

- adekwatnie do przedmiotu zamówienia  dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;

- wskazać wymogi w zakresie:

  - poziomów oddziaływania na środowisko i klimat,

  - certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności,

  - określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości,

  - określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,

  - określonego opakowania i oznakowania,

  - instrukcji użytkowania,

  - procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,

  - dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,

  - określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania,

  - warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych,

  - metod i technik budowy,

  - wszelkich pozostałych warunków technicznych.

Do opracowanej dokumentacji budowlanej należy dołączyć oświadczenia projektantów branżowych, że dokumentacja spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

V. Szczegółowe wymagania dotyczące formy i zakresu dokumentacji projektowej

    - Ilość i forma dokumentacji projektowej

Dokumentacja opisująca zamierzenie inwestycyjne winna zostać dostarczona Zamawiającemu w następującej ilości i formie:

| a) | projekt koncepcyjny wraz z wizualizacją i zbiorczym zestawieniem kosztów: I Etap - lokalizacja i ukształtowanie budynków - w 2 wariantach w wersji papierowej II Etap – rozwiązania techniczne, technologiczne i przestrzenne – 1 wariant w wersji papierowej | 3 egz. dla każdego z etapów |
| --- | --- | --- |
| b) | projekty koncepcyjne jw. – wersja elektroniczna w formacie .pdf | 3 egz. |
| c) | projekt budowlany/projekty budowlane uwzględniający/e wszystkie branże, w tym: - załączniki do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (4 egzemplarze), zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla projektowanego zadania (2 egzemplarze) lub innych pozwoleń dla projektowanego zadania, - pozostałe egzemplarze Uwaga: ilość projektów zależna od przyjętych procedur uzyskania pozwoleń | 6 egz. |
| d) | w oddzielnych teczkach projekty wykonawcze dla każdej z branż | 5 egz. |
| e) | w oddzielnych teczkach kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż | 2 egz. |
| f) | w oddzielnych teczkach przedmiary robót dla każdej z branż | 5 egz. |
| g) | w oddzielnych teczkach specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej z branż | 5 egz. |
| h) | część formalno-prawna zawierająca: - w osobnej teczce oryginały: - wykazu opracowań stanowiących kompletną dokumentację - opracowań wstępnych niezbędnych do celów projektowych, - warunków technicznych dysponentów sieci, zarządcy drogi itp. - badań, opinii i uzyskanych uzgodnień, - decyzji administracyjnych, wraz z wnioskami o wydanie tych decyzji, - zgody właścicieli, dzierżawców i zarządców terenów na wejście w teren i na lokalizacje na ich terenie obiektów budowlanych, | 1 egz. |

| h) cd. | - uprawnień projektantów i sprawdzających (lub uwierzytelnione kopie), - aktualnych zaświadczeń o wpisie do izby zawodowej projektantów i sprawdzających (lub uwierzytelnione kopie), - karty uzgodnień międzybranżowych, podpisane przez projektantów, sprawdzających i rzeczoznawców dokonujących uzgodnień dokumentacji; - oświadczeń projektantów i sprawdzających iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, - oświadczenie Jednostki Projektowania o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną, - harmonogram realizacji zadania i jego opis z uwzględnieniem etapowania prac, - wykaz znaczących materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia. 2. w osobnej teczce uwierzytelnione kopie powyższych dokumentów | 1 egz. |
| --- | --- | --- |
| i) | wersja elektroniczna wskazanej powyżej dokumentacji w formacie PDF na płycie CD/DVD | 2 egz. |
| j) | projekt budowlany i projekt wykonawczy w wersji elektronicznej edytowalnej odpowiadający wersji papierowej | 2 egz. |
| k) | kosztorysy inwestorskie w wersji edytowalnej w rozszerzeniu .ath | 2 egz. |
| l) | wytyczenie geodezyjne elementów inwestycji w wersji z rozszerzeniem DWG lub DGN, łącznie z podkładami mapowymi | 5 egz. |
| m) | kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub kompletnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla projektowanego zadania: - oryginał - kopia | 1 egz. 1 egz. |

    - Wymagania Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac projektowych.

        - Każde z wyżej wymienionych opracowań w wersji papierowej ma być podpisane 
przez osobę sporządzającą opracowanie z podaniem jej imienia i nazwiska, 
ma być opatrzone aktualną datą wykonania wraz z pieczęcią Jednostki Projektowania

    - Jednostka Projektowania zapewni wykonanie i sprawdzenie projektów budowlanych i wykonawczych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,

    - Jednostka Projektowania w ramach realizacji zadania zapewni innych specjalistów wymaganych specyfiką zamówienia w tym między innymi projektanta lądowiska i korytarzy w przestrzeni powietrznej.

    - Dokumentację należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach 
dla każdej z branż,

    - Dokumentację należy opracować zgodnie z wytycznymi określonymi 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

    - W celu prawidłowego wykonania dokumentacji Jednostka Projektowania uzyska szczegółowe warunki techniczne i uzgodnienia od wszystkich właścicieli 
i użytkowników istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia (m.in. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Tauron Dystrybucja Oddział Gliwice, operatorzy sieci teletechnicznych, Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. PEC Gliwice, ZDM Gliwice i inne niewskazane powyżej, a niezbędne do prawidłowej realizacji zadania). Należy uzyskać wszelkie wymagane prawem zgody, opinie, pozwolenia i decyzje umożliwiające wykonanie robót objętych niniejszym zamówieniem.

    - Dokumentacja powinna być uzgodniona ze wszystkimi instytucjami branżowymi, których urządzeń dotyczą prace projektowe.

    - Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy 
na bieżąco przekazywać Zamawiającemu w terminach umożliwiających 
ew. skorzystanie z trybu odwoławczego (w tym przypadku Jednostka Projektowania zobowiązana jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym, 
aż do zakończenia wymaganych prawem uzgodnień, warunków, opinii).

    - Zamawiający informuje, że po przekazaniu mu dokumentacji nie będzie 
ona wydawana Jednostce Projektowania. O wszelkich zmianach w dokumentacji Jednostka Projektowania pisemnie poinformuje Zamawiającego. Zmiany 
w projekcie budowlanym będą wprowadzane przez Jednostkę Projektowania w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Zmiany w pozostałych opracowaniach będą wprowadzane przez Jednostkę Projektowania tylko w formie suplementu, sporządzonego w formie i ilościach wskazanych 
dla zmienianego opracowania.

    - Zamawiający przekaże Jednostce Projektowania oświadczenie o prawie 
do dysponowania nieruchomością na jej pisemny wniosek. Jednostka Projektowania zobowiązana będzie do wskazania danych nt. działek, w stosunku do których konieczne będzie złożenie oświadczenia o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jeżeli właścicielem działki 
jest inny podmiot niż Gmina, konieczne będzie przedłożenie odpowiednio zgód tych podmiotów, w celu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o prawie dysponowania. Zgody takie powinny zawierać precyzyjne informacje w zakresie numeru działki, danych właściciela lub użytkownika wieczystego oraz zakresu (obszaru) zajętości działki. W uzasadnionych przypadkach załącznikiem 
do zgody powinny być odpowiednie szkice.

    - Jednostka Projektowania złoży do odpowiedniego organu kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę i innych pozwoleń na realizację zadania. Kopię kompletnego wniosku / wniosków, z potwierdzeniem złożenia 
go do organu, Jednostka Projektowania przekaże Zamawiającemu.

    - Jednostka Projektowania złoży wniosek o wydanie decyzji administracyjnej pozwalającej na wycinkę drzew i krzewów z uwzględnieniem wykonania opracowania projektowego nasadzeń zastępczych. Kopię kompletnego wniosku, z potwierdzeniem złożenia go do organu, Jednostka Projektowania przekaże Zamawiającemu. W przypadku braków w ww. wniosku Jednostka Projektowania jest zobowiązana do ich uzupełnienia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

    - Wymaga się zabezpieczenie zachowania dojazdów do istniejących obiektów 
w czasie budowy i po jej zakończeniu.

    - Jednostka Projektowania wykona geodezyjne opracowanie dokumentacji polegające na określeniu danych geodezyjnych potrzebnych do wyznaczenia w terenie położenia projektowanych obiektów budowlanych w stosunku 
do osnowy geodezyjnej oraz rzędnych wysokościowych terenu, niezbędnych 
dla celów projektowych.

    - Jednostka Projektowa przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający wymagać może wskazywania sposobu zapewniania dojazdu do drogi publicznej (informacja w formie graficznej i opisowej) przed oddaniem prac projektowych.

    - Jeżeli w trakcie projektowania i dokonywania stosownych uzgodnień okaże się, 
że dla prawidłowego wykonania opracowań projektowych i koniecznego 
dla osiągnięcia przypisanych im celów, niezbędne jest wykonanie dodatkowych opracowań (np. poszerzenie zakresu mapy do celów projektowych, dodatkowe badania geologiczne, opinie, ekspertyzy inwentaryzacje, pomiary i analizy ruchu itp.), Jednostka Projektowania wykona je w ramach wynagrodzenia wskazanego 
w ofercie.

    - Przy projektowaniu infrastruktury związanej ze zjazdami i drogami dojazdowymi oraz parkingami należy mieć na względzie ewentualne objęcie przebudową wszystkich kolidujących z projektowaną infrastrukturą istniejących sieci, urządzeń i obiektów, ustalenie zakresu projektów  (w tym w szczególności: długości, teren, materiały, technologia, uzyskanie warunków przebudowy, itp) 
w zakresie uzasadnionym realizacją inwestycji,  z uwzględnieniem przepisów Ustawy o drogach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi do niej. Jednostka Projektowa w projekcie zamieści również następujące dane:

1)	właściciel istniejącego uzbrojenia,

2)	parametry rzeczowe istniejącego uzbrojenia przeznaczonego do przebudowy (długość, średnica, rodzaj materiału itp.),

3)	parametry rzeczowe po przebudowie,

4)	stwierdzenie (w projekcie wykonawczym), czy projektowana przebudowa stanowi ulepszenie w myśl artykułu 32 ust. 4 Ustawy o drogach publicznych.

    - Wszystkie odstępstwa od wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia wytycznych wymagają pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem odmowy przez Zamawiającego odbioru przedmiotowej dokumentacji.

    - Cała korespondencja prowadzona przez Jednostkę Projektowania 
w przedmiotowej sprawie ma być na bieżąco przesyłana do Zamawiającego.

    - Jednostka Projektowania zawrze umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującej odpowiedzialność Jednostki Projektowania za wady w projektach i uchybieniach w sprawowaniu nadzoru autorskiego.

    - Wszelkie konsekwencje wynikające z błędów projektowych będących skutkiem niewłaściwego rozpoznania terenu, w tym w szczególności podłoża, oddziaływania prowadzenia robót budowlanych na sąsiadujące z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywają na Jednostce Projektowania.

    - W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego zadania Jednostka Projektowania udzieli Zamawiającemu odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie wykonanego przedmiotu umowy.

    - Zamawiający wymaga aby prace projektowe w zakresie co najmniej konstrukcji obiektu prowadzone były w oparciu o Polskie Normy albo Eurokody. 
Nie dopuszcza się jednoczesnego stosowania Polskich Norm i Eurokodów  - pełen zakres prac projektowych winien opierać się na tylko na jednej wybranej 
z ww. podstaw projektowania.

    - Opracowania wstępne niezbędne do celów projektowych

        - Jednostka Projektowania pozyska w imieniu Zamawiającego wszelkie niezbędne do projektowania dokumenty, dane i informacje jak: mapy, warunki techniczne, opinie, pozwolenia i decyzje umożliwiające wykonanie robót objętych dokumentacją projektową, uzgodnienia właścicieli i użytkowników istniejącego 
oraz projektowanego uzbrojenia, terenów przez który będzie przebiegać transport do budowy itp. dane niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi czynności wobec osób trzecich w imieniu Zamawiającego (uzgodnienia, okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomień itp.) z wyjątkiem czynności prawnych, 
w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego, 
w tym czynności niezbywalnie przypisanych osobie/podmiotowi  Zamawiającego.

        - Przed przystąpieniem do projektowania należy wykonać inwentaryzację uzbrojenia terenu wraz z oceną stanu technicznego, a w przypadku kolizji 
z projektowanymi obiektami należy przewidzieć możliwość wykonania przekładki, wymianę lub zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

        - Jednostka Projektowa w ramach realizacji zadania pozyska wypisy z ewidencji gruntów i budynków niezbędne do złożenia wniosków w postępowaniach administracyjnych dla uzyskania innych zgód, opinii, uzgodnień, zezwoleń, wynikających ze specyfiki opracowania.

Wypisy powinny być odpowiednio aktualne na dzień złożenia stosownych wniosków w postępowaniach administracyjnych, powinny zostać przedłożone 
w oryginale oraz w jednej kopii. Jednostka Projektowa sporządzi i przekaże również kopie opisów nieruchomości i wypisów w wersji elektronicznej zapisanych w odrębnych plikach.

d) Jednostka Projektowa dokona sprawdzenia dla działek ewidencyjnych objętych zakresem opracowania wszelkie służebności zawarte w założonych 
dla nich księgach wieczystych, a następnie uwzględni ww. służebności 
w opracowaniach projektowych.

    - Inwentaryzacja

Należy przeprowadzić inwentaryzację w zakresie niezbędnym do prawidłowego opracowania dokumentacji, w tym:

- inwentaryzacja terenu w celu określenia możliwości zachowania lub wtórnego wykorzystania istniejących elementów zagospodarowania terenu 
oraz określenia prawidłowego obmiaru dla pozycji przedmiarowych robót budowlanych,

- inwentaryzacja zadrzewienia terenu w celu wskazania zadrzewienia kolidującego z planowaną inwestycją oraz zadrzewienia, którego zły stan zachowania może powodować zagrożenie dla użytkowników,

- inwentaryzacja istniejącej infrastruktury technicznej na terenie działki, 
w celu jej lokalizacji i określenia jej stanu technicznego i kwalifikacji infrastruktury do adaptacji dla celów przedmiotowego zadania lub jej wymiany.

- Mapa do celów projektowych

Mapę do celów projektowych sporządza się na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Aktualność mapy zasadniczej sprawdza się w terenie, a w razie potrzeby wykonuje pomiar aktualizacyjny. Jednostka Projektowania jest zobowiązana do sporządzenia inwentaryzacji wysokościowej terenu i urządzeń znajdujących się w terenie objętym projektowaniem, wykonania pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji terenu oraz urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym.

Mapa do celów projektowych powinna posiadać numer KERG oraz pieczęć i podpis uprawnionego geodety, przez którego była sporządzana. Mapę do celów projektowych należy sporządzić zgodnie z wymogami:

- Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

- innymi przepisami związanymi.

Przy sporządzaniu aktualnej mapy do celów projektowych należy pozyskać wywiady branżowe dla zakresu terenu objętego inwestycją.

6. Badania geotechniczne oraz określenie warunków gruntowo – wodnych podłoża gruntowego

Dokumentacja geologiczna winna być sporządzona m.in. zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08.05.2014r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

Należy dokonać odwiertów pod nowoprojektowanymi obiektami celem stwierdzenia istniejących warstw geotechnicznych.

Dokumentacja ma zawierać charakterystykę warstw wodonośnych 
i określenie zwierciadła wód podziemnych wraz z wytycznymi do projektowania 
w zakresie zleconym niniejszym zamówieniem oraz opinią geotechniczną.

7. Wymagania w zakresie wykonywania projektów przebudowy sieci 
i urządzeń gestorów sieci, kolidujących z zagospodarowaniem terenu

Należy wykonać niezbędne projekty przebudowy wg obligatoryjnego postępowania, wymaganego przez Zamawiającego, podanego poniżej:

- Jednostka Projektowania, po otrzymaniu pisemnych warunków przebudowy sieci i urządzeń od gestorów sieci, przekazuje je obligatoryjnie 
do Zamawiającego w celu zaakceptowania ich postanowień i upoważnienia wykonawcy projektu do dalszego prowadzenia projektu wg zaakceptowanych warunków technicznych,

- w przypadku, gdy uzyskane od gestorów sieci warunki przebudowy nie odpowiadają Zamawiającemu, Zamawiający przejmuje od Jednostki Projektowania dalsze prowadzenie korespondencji z gestorami i informuje Jednostkę Projektowania o przebiegu i terminach skutecznego załatwienia sprawy,

- Jednostka Projektowania przedstawia Zamawiającemu, na etapach realizacji umowy, każdorazowo wyznaczanych pisemnie przez Zamawiającego, wszystkie dokumenty umożliwiające Zamawiającemu, pełną kontrolę merytoryczną postępu prac umownych, przy tym przekazuje wszelkie dane 
i informacje wraz z opisaniem wszelkich zasadniczych okoliczności mających wpływ na projekt,

- każdy etap kontroli postępu projektu wg. ppkt. c) wymaga obligatoryjnego sporządzenia dwustronnego protokołu służbowego zawierającego:

  - spis przedstawionych dokumentów takich jak: wykonane inwentaryzacje, uzyskane warunki techniczne budowy i przebudowy, opis uzyskanych map 
do projektowania i ich zakresów obszarowych, podkładów budowlanych, wyników badań geologicznych, rysunków i opisów z opracowań koncepcyjnych i projektowych w toku, ekspertyz, uzgodnień i wszelkich innych dokumentów wykonanych lub uzyskanych przez Jednostkę Projektową, mających wpływ na projekt w zakresie: merytorycznym, finansowym, technicznym, organizacyjnym i terminowym,

  - podstawową ocenę merytoryczną przez Zamawiającego, dotyczącą przedstawionych dokumentów. W razie wystąpienia istotnych 
i uzasadnionych kwestii lub wątpliwości sprawa zostanie przeniesiona 
na poziom Rady Technicznej Zamawiającego,

  - Zamawiający, w protokole, wyraża zgodę na dalszą pracę Jednostki Projektowej i  wprowadza swoje uwagi i zastrzeżenia oraz określa termin następnej protokolarnej weryfikacji ze swojej strony,

  - w przypadku nieprzedłożenia niezbędnych dokumentów świadczących o realizacji umowy przez Jednostkę Projektowania, co jest zagwarantowane umową, Zamawiający ma prawo przerwać dalszy tok wykonywania projektu z uznaniem sytuacji jako przerwanie pracy z winy Jednostki Projektowania, ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi i finansowymi wynikającymi z umowy,

- każdy projekt budowlany lub budowlano-wykonawczy musi posiadać, w opisie technicznym, pogrupowane i szczegółowo wykazane zakresy rzeczowe robót 
z rozdziałem na roboty finansowane przez Zamawiającego oraz przez gestorów sieci, które będą jednocześnie wytycznymi do wykonania odrębnych kosztorysów,

- opisane w ppkt. e) pogrupowanie ma być odwzorowane analogicznie - w rozdziałach kosztorysów. Celem powyższego jest umożliwienie wykonania przez Zamawiającego:

- jednoznacznej i łatwo dostępnej weryfikacji merytorycznej prawidłowości ujęcia zakresów rzeczowych robót,

- jednoznacznej i łatwo dostępnej weryfikacji ujęcia lub pominięcia robót w kosztorysach inwestorskich i przedmiarach robót.

8.  Projekt koncepcyjny

Jednostka Projektowa zobowiązana jest do dostarczenia Zamawiającemu projektu koncepcyjnego inwestycji uwzględniającego wszystkie elementy niezbędne 
do jej realizacji.

Zamawiający przewiduje dwa etapy prac koncepcyjnych:

I etap – w co najmniej w dwóch wariantach, dotyczący lokalizacji i ukształtowania budynków w przestrzeni, lokalizacji poszczególnych oddziałów i działów 
w obiektach z uwzględnieniem wymogów technologii medycznej, 
z uwidocznieniem dodatkowej bryły przyszłego budynku,

II etap - rozwiązania techniczne, technologiczne i przestrzenne.

Przystąpienie do dalszych prac projektowych związanych z wykonaniem projektu budowlanego, będzie możliwe po zatwierdzeniu projektu koncepcyjnego 
przez Zamawiającego.

Projekt koncepcyjny Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu w terminie 
podanym w Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym w 3 egz. w wersji papierowej oraz w 3 egz. w wersji elektronicznej (pliki w formacie *pdf na płycie CD/DVD).

Projekt koncepcyjny winien spełniać wymagania jak dla projektu budowlanego.

Projekt koncepcyjny winien również zawierać zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji,  analizy wskazane wcześniej w pkt II. 4.2 i II. 5 ppkt 2 oraz wizualizacje opisane w pkt I.3.

Koncepcje projektowe winny także posiadać co najmniej uzgodnienie rzeczoznawcy ds. epidemiologiczno – sanitarnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do polecenia Jednostce Projektowania wykonania dokumentacji w podziale na etapy realizacyjne dla robót budowlanych ze wskazaniem na preferowany przez Zamawiającego podział. Informacja 
o ewentualnym podziale zadania na etapy realizacji zostanie przekazana Jednostce Projektowania w piśmie informującym o akceptacji projektu koncepcyjnego. W takim przypadku Jednostka Projektowania będzie zobowiązana do wykonania dokumentacji w podziale na etapy robót, niezależnie dla każdego 
z etapów. Podział na poszczególne etapy robót musi zapewnić kompleksowe wykonanie wszystkich robót dla danego etapu i możliwość przystąpienia 
do użytkowania wykonanych w danym etapie obiektów budowlanych.

9. Projekt budowlany

- Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane wraz ze wszystkimi załącznikami — opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia.

- Należy wykonać projekt budowlany dla wszystkich branż, uwzględniając przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów prawa. Projekty budowlane należy wykonać na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu koncepcyjnego oraz pozyskanych danych wyjściowych.

- Projekt budowlany ma być wykonany w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia 
na budowę i innych wymaganych prawem pozwoleń dla projektowanego zadania wraz z ich uzyskaniem.

- Do projektu budowlanego należy dołączyć:

- oświadczenia projektantów oraz oświadczenia sprawdzających 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- kopie uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do izby zawodowych projektantów i sprawdzających,

- kartę uzgodnień międzybranżowych,

- wszelkie opracowania, uzgodnienia, postanowienia i decyzje niezbędne 
do celów projektowych.

    - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli dotyczy),

    - protokół ZUDP,

    - komplet uzgodnień (w tym ze służbami konserwatorskimi),

    - uzgodnienie z lotniczym pogotowiem ratunkowym,

- Projekt zagospodarowania terenu powinien:

- spełniać wymagania art. 34 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane

- składać się z części graficznej i opisowej,

- część opisowa powinna zawierać informacje nt. własności terenu 
i przyległych działek,

- w przypadku objęcia projektem zagospodarowania terenu innych działek 
niż wskazane w przedmiocie zamówienia należy uzyskać pisemną zgodę właściciela, dzierżawcy lub trwałego zarządcy na lokalizację na jego terenie urządzeń liniowych lub innych obiektów

- Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na aktualnej mapie 
do celów projektowych wraz z klauzulami uprawnionego geodety właściwego miejscowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

- Projekt zagospodarowania terenu oraz plany sytuacyjne, prócz czytelnych rozwiązań projektowych, powinny zawierać czytelne granice własności działek, 
ich numery oraz istniejące uzbrojenie w kolorystyce zgodnej z wymogami ZUDP.

- Szczegółowe rozwiązania projektowe mają być ujęte w projektach wykonawczych.

  - Projekty wykonawcze

Należy wykonać projekty wykonawcze dla wszystkich branż oraz technologii medycznej.

Celem wykonania projektów wykonawczych  jest uzyskanie niezbędnych danych 
dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostkę Projektowania. Projekty wykonawcze mają uzupełnić i uszczegóławiać rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym 
do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. Każde rozwiązanie powinno być opisane i narysowane. Opracowanie powinno obejmować rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, przyszłego wykonawcy robót, instytucji i osób uzgadniających oraz wszystkich innych zainteresowanych.

Do każdego z projektów wykonawczych należy dołączyć:

- oświadczenie projektanta oraz oświadczenie sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i że przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- kopie uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do izby zawodowych projektantów i sprawdzających,

- kartę uzgodnień międzybranżowych.

W ramach projektów wykonawczych Jednostka Projektowania opracuje również:

- Wytyczne Realizacji Inwestycji, które winny być opracowaniem identyfikującym wszystkie zagadnienia związane z realizacją zadania inwestycyjnego zgodnego z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, w aspekcie ich wzajemnego skoordynowania technicznego 
i realizacyjnego. Wytyczne te winny przedstawiać kolejność realizacji poszczególnych obiektów (urządzeń), przewidywany niezbędny czas na ich realizację ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia utrzymania ruchu kołowego i pieszego, komunikacji zbiorowej, dojść i dojazdów do obiektów. W skład opracowania winny wchodzić między innymi: mapy, plany i rysunki 
o treści jak wyżej, harmonogram czasowy realizacji, opis w zakresie uzupełniającym część graficzną, wstępne uzgodnienia związane 
z utrzymaniem ruchu.

- projekt stałej organizacji ruchu,

- projekt technologiczny transportu materiałów i sprzętu ciężkiego na czas  budowy. Sposób ten ma być uzgodniony w formie pisemnej z Użytkownikiem i Właścicielem terenu, po którym transport będzie przebiegał.

  - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mają dotyczyć tylko i wyłącznie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych robót związanych z konkretnym zakresem projektu. Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, odbiorów wykonanych robót podstaw płatności za roboty. Specyfikacje ponadto muszą dotyczyć zakresu robót objętych dokumentacją projektową i uwzględniać warunki techniczno – budowlane, normy i przepisy obowiązujące dla tego projektu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót winna być sporządzona 
dla każdego asortymentu robót obejmując pełny zakres projektowanych prac 
wraz z ewentualnymi robotami towarzyszącymi;

Zamawiający informuje, że przewiduje się iż rozliczenie z Wykonawcą robót będzie ryczałtowe (a nie obmiarowe) a podstawy płatności za roboty będą uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.

  - Przedmiary robót

Przedmiary robót jako część składowa dokumentacji projektowej powinny być opracowane w taki sposób, aby stanowiły podstawę do:

- opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych;

- sprawnego prowadzenia i rozliczenia inwestycji w trakcie jej trwania;

- sprawnego rozliczenia inwestycji i podziału wytworzonego majątku na poszczególne środki trwałe zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Przedmiary robót powinny być zgodne z projektem (opisami i rysunkami) oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót – stanowiącymi integralną część dokumentacji.

Zamawiający wymaga by elementem składowym przedmiarów robót były:

- zestawienie materiałów,

- zestawienie sprzętu,

- zestawienie robocizny,

- spis działów przedmiaru

Przedmiary należy wykonać w układzie technologicznym dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. Przedmiary muszą zawierać szczegółowe wyliczenia ilości robót do wykonania. Zamawiający wymaga by każdy z elementów poszczególnych branż był ujęte 
w wyodrębnionych działach przedmiaru. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze także mają być ujęte w działach identyfikujących te roboty dla poszczególnych obiektów.

Przedmiar robót winien zawierać również Tabelę Elementów Rozliczeniowych 
(w podziale jak przedmiary robót) dla przyszłych rozliczeń z Wykonawca robót budowlanych.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza podawania w pozycjach przedmiaru robót tylko wyniku końcowego obliczeń ilości robót (dotyczy wszystkich branż).

  - Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż należy opracować metodą kalkulacji szczegółowej i uproszczonej w rozbiciu na elementy na podstawie wcześniej opracowanych przedmiarów. Dla pozycji wycenianych jako „analiza indywidualna” należy przedstawić kalkulację szczegółową ceny jednostkowej. Przyjęte do wycen ceny materiałów, robocizny i sprzętu oraz wysokości narzutów muszą być aktualne na dzień przekazania kosztorysów inwestorskich Zamawiającemu.

Zamawiający wymaga by elementami kosztorysów inwestorskich były:

- zestawienie materiałów,

- zestawienie sprzętu,

- zestawienie robocizny,

- tabela elementów scalonych.

Jednostka Projektowania jest zobowiązana do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, na pisemny wniosek Zamawiającego.

W ramach kosztorysów inwestorskich Jednostka Projektowania przygotuje również Tabelę Elementów Rozliczeniowych (w podziale jak przedmiary robót) wypełnioną cenami z kosztorysów inwestorskich.

  - Wersja elektroniczna dokumentacji

Wersja elektroniczna dokumentacji opisującej zamierzenie inwestycyjne 
ma być sporządzona w formacie PDF oraz DWG lub DGN na płytach CD lub DVD. Wersja elektroniczna ma być identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.

Na płycie CD/DVD mają znajdować się foldery z nazwami odpowiadającymi nazwom każdego ze sporządzonych opracowań w wersji papierowej. Zawartość tych folderów (tj. pliki PDF) mają odpowiadać zawartości opracowań w wersji papierowej. Kosztorysy inwestorskie należy zapisać na odrębnej płycie CD/DVD, a  pozostałe  pozycje dokumentacji łącznie na kolejnej płycie CD/DVD.

Jednostka Projektowania wraz z płytami CD/DVD składa oświadczenie 
o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną.

Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej modyfikację (tylko do odczytu) oraz jedna wersja modyfikowalna.

Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym 
do wydruku lub wyplotu wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionką itp., egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu mają być identyczne z papierowymi oryginałami.

Jednostka Projektowania sporządzi pliki w formacie pdf zgodnie z wytycznymi 
dla dostępności treści internetowych 2.0. (WCAG 2.0) na poziomie aa.

    - Część formalno-prawna dokumentacji projektowej

Jednostka Projektowa przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty 
(wraz z ich spisem) niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji 
i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Część formalno prawna ma zawierać :

- wykaz wszystkich opracowań stanowiących kompletną dokumentację,

- opracowania wstępne niezbędne do celów projektowych,

- warunki techniczne dysponentów sieci, zarządcy dróg itp,

- badania, opinie i uzgodnienia,

- decyzje administracyjne wraz z wnioskami o wydanie tych decyzji,

- zgody właścicieli i zarządców terenów na wejście w teren i na lokalizacje na ich terenie obiektów budowlanych,

- uwierzytelnione kopie uprawnień projektantów i sprawdzających,

- aktualne zaświadczenia o wpisie do izby zawodowej projektantów i sprawdzających (oryginały lub uwierzytelnione kopie),

- karty uzgodnień międzybranżowych, podpisane przez projektantów,  sprawdzających i rzeczoznawców dokonujących uzgodnień dokumentacji,

- oświadczenia projektantów i sprawdzających, iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy i że została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- oświadczenie Jednostki Projektowania o zgodności i kompletności dokumentacji 
w wersji papierowej z wersją elektroniczną.

Dokumenty jak wyżej winny zostać przekazane Zamawiającemu w osobnych tomach – 1 egz. dokumentów w oryginale oraz 1 egz. ich uwierzytelnionych kopiach.

Ujęcie dokumentów jak wyżej w innych opracowaniach nie zwolni Jednostki Projektowej z obowiązku załączenia tych dokumentów w opracowaniu „część formalno- prawna”.

VI. Nadzór autorski

Jednostka Projektowania jest zobowiązana zgodnie z umową do sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.

W zakres obowiązków sprawowania nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji wchodzi w szczególności:

- pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach wymaganych 
w zamówieniu,

- uczestnictwo w naradach roboczych,

- wykonywanie rysunków zamiennych i uzupełniających,

- dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej wynikających z dostaw wyposażenia / sprzętu medycznego w celu dostosowania wskazanych 
przez Zamawiającego pomieszczeń do wymogów montażu ww. wyposażenia / sprzętu medycznego.

- sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych niezbędnych dla realizacji zamówienia przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 
z projektem,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w terminie dostosowanym do potrzeb budowy,

- ustalanie z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych,

- weryfikacja i zatwierdzenie protokołów konieczności w przypadku wystąpienia robót dodatkowych,

- uczestnictwo w odbiorach końcowych.

Zakres sprawowania nadzorów autorskich nie obejmuje dokonywania uzupełnień, 
poprawek błędów, usuwania wad w podstawowej dokumentacji projektowej, 
które będą realizowane przez Jednostkę Projektowania w ramach udzielonej rękojmi.

Jednostka Projektowa jest zobowiązana na wniosek Zamawiającego lub innych podmiotów opiniować inne przedsięwzięcia realizowane w granicach określonych przedmiotem zamówienia pod kątem ich zgodności z realizowanym opracowaniem projektowym.

VII.  Przepisy prawne

Dokumentacja projektowa i rozwiązania w niej zawarte muszą uwzględniać wymagania aktualnych przepisów prawa i wiedzy technicznej, w tym następujących ustaw i aktów wykonawczych:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

- ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym,

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze,

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  budownictwie,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektów prac geologicznych,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych ocen technicznych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności,

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. – o odpadach,

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii 
i intensywnej terapii,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą 
w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych 
z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

- Ustawa z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego,

- Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne 
w otoczeniu lądowiska,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie ewidencji lądowisk,

- ICAO Załącznik 14 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, 
tom II, HELIPORTS,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych,

- Wytyczne Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, o których mowa wart. 93 ust. 1 ustawy - Prawo Lotnicze,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych 
w monitory ekranowe,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych,

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań 
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

oraz inne obowiązujące przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej, 
w tym polskie normy i normy branżowe.