|  |  | Załącznik nr 1 GLIWICE 2021/2022 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LOKALIZACJA OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH NA LATARNIACH |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa ulicy | Ozdoba – zdjęcie poglądowe | Liczba sztuk | Montaż | Uwagi | Opis techniczny |  |
| 1 | Rynek | turkus | 22 | OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik | Wynajem | Element dekoracyjny – świąteczne gwiazdki -okalający podwójną latarnię. konstrukcja: aluminiowa spawana za pomocą technologii TIG oświetlenie: wąż świetlny LED barwa turkus Motyw zawiera 3 gwiazdki pięcioramienne mniejsze,4 większe i dwie połówki gwiazd. Wysokość: 150cm. Szerokość: 230cm. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie:580 Z uwagi na kształt dekoracji konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa i wysięgnika . |  |
|  |  | Obwódka: żółta Sople: ciepły biały + zimny biały (migający) | 22 | OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik | Wynajem | Element dekoracyjny – okalający latarnie. Na konstrukcji aluminiowej. Oświetlenie - wąż świetlny LED po obrysie barwa światła ciepły biały, sople świetlne LED barwa ciepła biała z efektami migania. Wysokość: 85cm. Średnica minimalna: 80cm. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie: 440LED |  |
| 2 | Zwycięstwa | ZIMNY BIAŁY | 57 | OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik | Wynajem | Element dekoracyjny – świąteczne gwiazdki -okalający podwójną latarnię. konstrukcja: aluminiowa spawana za pomocą technologii TIG oświetlenie: wąż świetlny LED barwa turkus Motyw zawiera 3 gwiazdki pięcioramienne mniejsze,4 większe i dwie połówki gwiazd. Wysokość: 150cm. Szerokość: 230cm. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie:580 Z uwagi na kształt dekoracji konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa i wysięgnika. |  |
|  |  | Obwódka: żółta kurtyna: ciepły biały + zimny biały (migający) | 57 | OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik | Wynajem | Element dekoracyjny w formie odwróconego stożka zwężanego u dołu. Na konstrukcji aluminiowej, Oświetlenie - wąż świetlny LED po obrysie barwa światła ciepły biały, warkocz-kurtyna świetlna LED barwa ciepła biała z efektami migania diod. Wysokość: min 260cm Średnicy: min 110cm Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie:1200 LED. Z uwagi na trwający okres gwarancji na słupy, na których montowana będzie dekoracja, konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa. |  |
| 3 | Dolnych Wałów (od ul. Dworcowej do ul. Zwycięstwa); | Śnieżynka: ciepły biały Rożek: zimny biały (migający) | 5 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby | Wynajem | ”Motyw ozdobny ze sześcioramienną śnieżynką”. Na konstrukcji aluminiowej. Oświetlenie - wąż świetlny LED barwa światła ciepła biała, warkocz - kurtyna świetlna LED zimna ciepła biała z efektami migotania. Wysokość: min 220cm. Szerokość: min 0,95cm. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie:900 LED. |  |
| 4 | Dolnych Wałów (od ul. Zwycięstwa do ul. Wieczorka) | Śnieżynka: zimny biały Rożek: ciepły biały (migający) | 3 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby (pod nadzorem i w uzgodnieniu TNT S.A.) | Wynajem | ”Motyw ozdobny ze sześcioramienną śnieżynką”. Na konstrukcji aluminiowej. Oświetlenie - wąż świetlny LED barwa światła zimna biała, warkocz - kurtyna świetlna LED ciepła biała z efektami migotania. Wysokość: min 220cm. Szerokość: min 90cm. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie: 900 LED. |  |
| 5 | Dolnych Wałów (od ul. Zwycięstwa do ul. Wieczorka) | Śnieżynka: zimny biały | 6 montowane do wysięgnika | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby (pod nadzorem i w uzgodnieniu TNT S.A.) | Wynajem | ”Śnieżynka krystaliczna”. Na konstrukcji aluminiowej. Śnieżynka sześcioramienna. Środek w formie sześcioramiennej gwiazdki o średnicy min. 30 cm. Każde ramię z min. 2 parami odgałęzień. Całość z węża świetlnego LED w kolorze zimny biały. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie: 350 LED. Średnica min: 0,90cm. Konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej do wysięgnika montowanego na elewacji budynku |  |
| 6 | Wieczorka | Śnieżynka: zimny biały Rożek: ciepły biały (migający) | 10 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby (pod nadzorem i w uzgodnieniu TNT S.A.) | Wynajem | ”Motyw ozdobny ze sześcioramienną śnieżynką”. Na konstrukcji aluminiowej. Oświetlenie - wąż świetlny LED barwa światła zimna biała, warkocz - kurtyna świetlna LED ciepła biała z efektami migotania. Wysokość: min 220cm. Szerokość: min 90cm. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie:900 LED. |  |
| 7 | Wrocławska |  | 9 | OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik | Wynajem | „Wstęga ze śnieżynką”. Na konstrukcji aluminiowej. Oświetlenie - warkocze świetlnych LED kolor biały ciepły i biały zimny. - waż świetlny kolor biały zimny. - waż świetlny kolor biały ciepły. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie: 920 LED. Wysokość elementu min. 3,2m. Szerokość elementu min. 0,9m. |  |
| 8 | Nowy Świat | TURKUSOWY | 1 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby (pod nadzorem i w uzgodnieniu TNT S.A.) | Wynajem | „ Choinka Spiralna okalająca latarnię”. Na konstrukcji aluminiowej. Wysokość elementu min 2,9m. Średnica elementu min. 1,3m. Oświetlenie: - warkocze świetlne LED kolor turkusowy z co piątą diodą migającą. - waż świetlny LED kolor turkusowy. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie – 1880 pkt. |  |
| 9 | Rondo Kozielska (Rondo Generała Andersa) | ZIELONY | 1 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby | Wynajem | „Choinka Spiralna okalająca latarnię”. Na konstrukcji aluminiowej. Wysokość elementu min 2,9m Średnica elementu min. 1,3m Oświetlenie: - warkocze świetlne LED kolor zielony z co piątą diodą migającą. - waż świetlny LED kolor zielony Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie – 1880 pkt. |  |
| 10 | Rondo Warszawska (Rondo Lecha Kaczyńskiego) | ZIELONY | 1 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby | Wynajem | „ Choinka Spiralna okalająca latarnię”. Na konstrukcji aluminiowej, Wysokość elementu min 2,9m Średnica elementu min. 1,3m Oświetlenie: - warkocze świetlne LED kolor zielony z co piątą diodą migającą. - waż świetlny LED kolor zielony. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie – 1880 pkt. |  |
| 11 | Rondo Franciszkańska, Hutnicza, Jagiellońska | ZIELONY | 1 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby | Wynajem | „ Choinka Spiralna okalająca latarnię”. Na konstrukcji aluminiowej. Wysokość elementu min 2,9m. Średnica elementu min. 1,3m. Oświetlenie: - warkocze świetlne LED kolor zielony z co piątą diodą migającą. - waż świetlny LED kolor zielony. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie – 1880 pkt. |  |
| 12 | Skrzyżowanie Zabrska, Chorzowska, Poniatowskiego, Dąbrowskiego | ZIELONY | 1 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby (pod nadzorem i w uzgodnieniu TNT S.A.) | Wynajem | „ Choinka Spiralna okalająca latarnię”. Na konstrukcji aluminiowej. Wysokość elementu min 2,9m. Średnica elementu min. 1,3m. Oświetlenie: - warkocze świetlne LED kolor zielony z co piątą diodą migającą. - waż świetlny LED kolor zielony. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie – 1880 pkt. |  |
| 13 | Rondo Fryzego (ul. Daszyńskiego, Mickiewicza, Sowińskiego) | ZIELONY | 1 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby | Wynajem | „ Choinka Spiralna okalająca latarnię”. Na konstrukcji aluminiowej. Wysokość elementu min 2,9m. Średnica elementu min. 1,3m. Oświetlenie: - warkocze świetlne LED kolor zielony z co piątą diodą migającą. - waż świetlny LED kolor zielony. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie – 1880 pkt. |  |
| 14 | Rondo Kosów | ZIELONY | 1 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby | Wynajem | „ Choinka Spiralna okalająca latarnię”. Na konstrukcji aluminiowej. Wysokość elementu min 2,9m. Średnica elementu min. 1,3m. Oświetlenie: - warkocze świetlne LED kolor zielony z co piątą diodą migającą. - waż świetlny LED kolor zielony. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie – 1880 pkt. Z uwagi na trwający okres gwarancji na słupy, na których montowana będzie dekoracja, konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa. |  |
| 15 | Rondo Płażyńskiego (ul. Bojkowska) | ZIELONY | 1 | OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik | Wynajem | „ Choinka Spiralna okalająca latarnię”. Na konstrukcji aluminiowej. Wysokość elementu min 2,9m. Średnica elementu min. 1,3m. Oświetlenie: - warkocze świetlne LED kolor zielony z co piątą diodą migającą. - waż świetlny LED kolor zielony. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie – 1880 pkt. |  |
| 16 | Kosów (obok Ronda Kosów) | TURKUSOWY | 3 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby | Wynajem | ”Śnieżynka – Płatek śniegu”. Na konstrukcji aluminiowej. Śnieżynka 12 ramienna. Środek w formie sześcioramiennej gwiazdki o średnicy min. 70 cm. osiem ramion z min. 1 parą odgałęzień,4 ramiona z 2 parami odgałęzień. Całość z węża świetlnego LED w kolorze zimnym białym i turkusowym oraz warkocza świetlnego LED w kolorze turkusowym, Wymagana ilość pkt świetlnych min: 1000 LED. Wysokość elementu min 160cm. Szerokość elementu min. 140cm. Z uwagi na trwający okres gwarancji na słupy, na których montowana będzie dekoracja, konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa. |  |
| 17 | Chorzowska |  | 10 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby (pod nadzorem i w uzgodnieniu TNT S.A.) | Wynajem | ”Motyw ozdobny ze sześcioramienną śnieżynką”. Na konstrukcji aluminiowej. Oświetlenie - wąż świetlny LED barwa światła ciepła biała, -warkocz/kurtyna świetlna LED barwa ciepła biała z efektami migotania. Wysokość: min 220cm. Szerokość: min 0,95cm. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie:800 LED. |  |
| 18 | Pszczyńska | CIEPŁY BIAŁY | 20 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby | Wynajem | ”Śnieżynka krystaliczna”. Na konstrukcji aluminiowej. Śnieżynka sześcioramienna. Środek w formie sześcioramiennej gwiazdki. Każde ramię z min. 2 parami odgałęzień. Całość z węża świetlnego LED w kolorze zimny biały, zawierającego min. 350 LED. Średnica min: 0,95cm. Z uwagi na trwający okres gwarancji na słupy, na których montowana będzie dekoracja, konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa. |  |
| 19 | Strzody (od ul. Wrocławskiej do ul. Dworcowej ) | ZIMNY BIAŁY-5 SZT. 4 kpl. | 9 ( 5+4 ) | OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik | Wynajem | ”Śnieżynka krystaliczna”. Na konstrukcji aluminiowej. Śnieżynka sześcioramienna. Środek w formie sześcioramiennej gwiazdki. Każde ramię z min. 2 parami odgałęzień. Całość z węża świetlnego LED w kolorze zimny biały, zawierającego min. 350 LED. Średnica min: 0,95cm. Z uwagi na trwający okres gwarancji na słupy, na których montowana będzie dekoracja, konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa. ”Motyw ozdobny ze sześcioramienną śnieżynką”. Na konstrukcji aluminiowej. Oświetlenie - wąż świetlny LED barwa światła ciepła biała, -warkocz/kurtyna świetlna LED barwa ciepła biała z efektami migotania. Wysokość: min 220cm. Szerokość: min 0,95cm. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie:800 LED. |  |
| 20 | Wyszyńskiego (od ul. Dworcowej do ul. Zwycięstwa ); (od.ul. Berbeckiego do zakrętu) | ZIMNY BIAŁY -8 szt. 8 szt. | 16 szt (8+8) | OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik | Wynajem | ”Śnieżynka krystaliczna”. Na konstrukcji aluminiowej. Śnieżynka sześcioramienna. Środek w formie sześcioramiennej gwiazdki. Każde ramię z min. 2 parami odgałęzień. Całość z węża świetlnego LED w kolorze zimny biały, zawierającego min. 350 LED. Średnica min: 0,95cm. Z uwagi na trwający okres gwarancji na słupy, na których montowana będzie dekoracja, konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa. ”Motyw ozdobny ze sześcioramienną śnieżynką”. Na konstrukcji aluminiowej. Oświetlenie - wąż świetlny LED barwa światła ciepła biała, -warkocz/kurtyna świetlna LED barwa ciepła biała z efektami migotania. Wysokość: min 220cm. Szerokość: min 0,95cm. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie:800 LED. |  |
| 21 | Wyszyńskiego (przy UM) | ZIMNY BIAŁY -4 szt 4 szt | 8 (4+4) | OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik | Wynajem | Śnieżynka krystaliczna”. Na konstrukcji aluminiowej. Śnieżynka sześcioramienna. Środek w formie sześcioramiennej gwiazdki. Każde ramię z min. 2 parami odgałęzień. Całość z węża świetlnego LED w kolorze zimny biały, zawierającego min. 350 LED. Średnica min: 0,95cm. Z uwagi na trwający okres gwarancji na słupy, na których montowana będzie dekoracja, konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa. ”Motyw ozdobny ze sześcioramienną śnieżynką”. Na konstrukcji aluminiowej. Oświetlenie - wąż świetlny LED barwa światła ciepła biała, -warkocz/kurtyna świetlna LED barwa ciepła biała z efektami migotania. Wysokość: min 220cm. Szerokość: min 0,95cm. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie:800 LED. |  |
| 22 | Częstochowska |  | 11 | OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik | wynajem | „Wstęga ze śnieżynką”. Na konstrukcji aluminiowej. Oświetlenie warkocze świetlnych LED kolor biały ciepły i biały zimny. - waż świetlny kolor biały zimny. - waż świetlny kolor biały ciepły. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie – 870 LED. Wysokość elementu min. 330cm. Szerokość elementu min. 90cm. |  |
| 23 | Skrzyżowanie Wrocławska / Częstochowska, Konarskiego | ZIELONY | 1 | OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik | wynajem | „ Choinka Spiralna okalająca latarnię”. Na konstrukcji aluminiowej. Wysokość elementu min 2,9m. Średnica elementu min. 1,3m. Oświetlenie: - warkocze świetlne LED kolor zielony z co piątą diodą migającą. - waż świetlny LED kolor zielony. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie – 1880pkt. |  |
| 24 | Jana Pawła II | TURKUSOWY | 11 | OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik | wynajem | ”Śnieżynka – Płatek śniegu”. Na konstrukcji aluminiowej. Śnieżynka 12 ramienna. Środek w formie sześcioramiennej gwiazdki o średnicy min. 70 cm. Osiem ramion z min. 1 parą odgałęzień,4 ramiona z 2 parami odgałęzień. Całość z węża świetlnego LED w kolorze zimnym białym i turkusowym oraz warkocza świetlnego LED w kolorze turkusowym, Wymagana ilość pkt świetlnych min: 1000 LED. Wysokość elementu min 160cm. Szerokość elementu min. 140cm. Z uwagi na trwający okres gwarancji na słupy, na których montowana będzie dekoracja, konieczne jest wykonanie oględzin i odpowiednie dostosowanie konstrukcji mocującej, tak aby element dekoracji nie ingerował w powłokę słupa. |  |
| 25 | Skrzyżowanie Wieczorka, Daszyńskiego, Kozielskiej | ZIELONY | 1 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby (pod nadzorem i w uzgodnieniu TNT S.A.) | wynajem | „ Choinka Spiralna okalająca latarnię”. Na konstrukcji aluminiowej, Wysokość elementu min 2,9m Średnica elementu min. 1,3m Oświetlenie: - warkocze świetlne LED kolor zielony z co piątą diodą migającą. - waż świetlny LED kolor zielony. Minimalna ilość punktów świetlnych w elemencie – 1880 pkt. |  |
| 26 | Toszecka od ronda Kaczyńskiego do Jana Śliwki |  | 10 | Montaż i demontaż przez firmę wynajmującą ozdoby | wynajem | Element płaski 2D, konstrukcja aluminiowa, spawana w technologii TIG, wymiary: Wysokość - 1,40m Szerokość - 1,40m Kształt wstążki wypełniony warkoczem świetlnym oraz matą czerwoną metalizowaną. Obrys wykonany z węża świetlnego LED. Oświetlenie: - warkocze świetlne LED kolor czerwony z efektem błysku, min ilość punktów świetlnych tego typu dla 1 elementu – 160 pkt. - wąż świetlny LED 36diod/1mb kolor czerwony min ilość punktów świetlnych tego typu dla 1 elementu – 216 pkt. Łączna ilość punktów świetlnych dla 1 elementu to 376 pkt. |  |
| 27 | Sikorskiego |  | 7 | OBI COMPLEX – dostawa: ul. Poligonowa 1, 44-251 Rybnik | wynajem | Element płaski 2D, na ramie aluminiowej, spawanej w technologii TIG montowany do boku słupa o wymiarach: Wysokość elementu min. 2,40m Szerokość elementu min. 1,30m Kształt trójkąta wypełniony drobnymi lamkami w kolorze ciepłym białym i 3 gwiazdki pięcio-ramienne osadzone na promieniach w kolorze zimnym białym . Oświetlenie: - warkocze świetlne LED kolor ciepły biały min ilość punktów świetlnych tego typu dla 1 elementu – 80 pkt. - wąż świetlny LED 36diod/1mb kolor biały barwa zimna min ilość punktów świetlnych tego typu dla 1 elementu – 432 pkt. Łączna ilość punktów świetlnych dla 1 elementu to 512 pkt. |  |