OR.2512.69.2024

Nazwa zadania:

Wykonanie zastępcze napraw gwarancyjnych w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A

Kod CPV:  	45.44.30.00-4

45.23.24.10-9,

45.32.00.00-6,

Zamawiający:

Gliwice – miasto na prawach powiatu

Ul. Zwycięstwa 21

44-100 Gliwice

I. OPIS OGÓLNY

- Przedmiot zamówienia.

Zamówienie obejmuje wykonanie zastępcze następujących robót budowlanych w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A:

1. Naprawa uszkodzeń odcinków kanalizacji odprowadzającej wodę opadową z naświetli okienek piwnicznych (wraz z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni),

2. Wymiana 1 szt. uszkodzonego zestawu szybowego dwukomorowego ( trzy szyby ) o gr. 48 mm i współczynniku przenikalności cieplnej U=0,5 i konstrukcji 4/18/4/18/4,

3. Naprawa fragmentów akrylowego tynku cienkowarstwowego wykonanego metodą BSO,

4. Dostarczenie pilota do bramy szlabanu parkingowego,

5. Wymiana oprawy LED oświetlenia parkingu o mocy 35 W,

6. Odtworzenie metodą iniekcji izolacji poziomej ścian piwnic.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1.

- Termin realizacji zamówienia: 30.08.2024 r.

- Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z umową i niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.

UWAGA!

- Teren robót (ze szczególnym uwzględnieniem wykopów) na czas prowadzenia prac zostanie przez Wykonawcę ogrodzony.

- Prowadzenie wszelkich robót, w tym robót rozbiórkowych wymaga szczelnego oddzielenia i zabezpieczenia przed wpływem budowy części czynnej obiektu. Oddzielenie za pomocą zadaszeń i ścianek z płyt OSB i folii ochronnej ma zapewnić bezpieczne warunki pracownikom urzędu, petentom oraz przechodniom, a także wyeliminować przedostawanie się pyłów z terenu budowy.

Wykonawca zabezpieczy stolarkę okienną oraz pozostałą część elewacji przed uszkodzeniem i zapyleniem oraz ograniczy zapylenie.

- Prowadzenie wszelkich robót uciążliwych (hałas, zapylenie, itp.) może być prowadzone jedynie poza godzinami pracy Urzędu.

- Wykonawca zabezpieczy utrzymanie porządku na terenie prowadzenia prac, a w szczególności ochronę mienia i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP. Na swój koszt zapewni bieżące utrzymanie czystości:

- na ciągach komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiałów i odpadów,

- na terenie prowadzenia prac, wokół terenu prowadzenia prac oraz na drogach dojazdowych do terenu prowadzenia prac

- Zajęcie ustawienia kontenera na odpady rozbiórkowe oraz sposób wygrodzenia terenu przy budynku wymaga uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego.